Производственная компания ДекоПринт,

Россия, г.Новосибирск, ул.Пригородная 19 (цоколь), тел/факс: (383) 344-28-37, 349-96-16, e-mail: dekoprint@mail.ru,  dtx@ngs.ru, сайт: www.dtx400.ru
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Текстильные принтеры DTX- 400
DTX-400 сделан на базе отлично зарекомендовавшего себя во всем мире принтера EPSON 4800/4880. Модернизация EPSON  до текстильного принтера проис-ходит с привлечением немецких, японских и американских комплектующих в России. Благодаря этому удается сохранить весьма приемлемую цену на DTX-400 в рублях по сравнению с импортными аналогами. Клиент не переплачивает за транспортировку из-за океана, таможенное оформление и пошлины, лишние налоги. 

DTX-400 CMYK базовая модель


DTX-400 CMYK+WHITE 


DTX-400/800  v.2 CMYK+WHITE 

удлиненная двустольная модель

Способ печати
Струйный
Струйный
Струйный

Тип печатающей головки
Пьезоэлектрическая
Пьезоэлектрическая
Пьезоэлектрическая

Количество цветов
4 (CMYK)
8 (CMYK+CMYK, CMYK+White)
8 (CMYK+CMYK, CMYK+White)

Максимальный размер печати
40х60 см
40х60 см
40х80 см

Интерфейс
USB 2.0
USB 2.0
USB 2.0

Разрешение печати 
360х360 dpi 720x720 dpi 1440x1440 dpi
360х360 dpi 720x720 dpi 1440x1440 dpi
360х360 dpi 720x720 dpi 1440x1440 dpi

Скорость печати (100% заполнение)
Формат А4 – 40 сек, формат А3 – 1,5  мин, А2 – 3 мин (720 dpi)
Формат А4 – 1 мин, формат А3 – 2  мин, А2 – 4 мин (720 dpi)
Формат А4 – 1 мин, формат А3 – 2  мин, А2 – 4 мин (720 dpi)

Описание модели

Производительность

Отпечатки формата А4  
Базовая модель,

Печать по светлым тканям
Одновременно печатается одно изделие

Около 150 шт в смену
Печать как по светлым так и по темным и цветным тканям 

Одновременно печатается одно изделие

Усиленная станина 

Автоматическая многопрокатная печать

Светлый фон - около 150  шт  

Темный – около 100 шт в смену
Печать как по светлым так и по темным и цветным тканям 

Одновременно печатается два изделия 

Печать на бейсболках

Усиленная станина 

Удлиненное поле печати до 80 см

Предназначен для двусменной работы.

Автоматическая многопрокатная печать

Светлый фон - около 250  шт  

Темный – около 120 шт в смену

Печатные столы в комплекте поставки
Стол 40х60 см для больших изделий и кроя

Стол 30х60 см для женских и детских изделий

Стол 19х60 см для рукавов и штанин
Стол 40х60 см для больших изделий и кроя

Стол 30х60 см для женских и детских изделий

Стол 19х60 см для рукавов и штанин
Стол 40х80 см для больших изделий и кроя

2 стола 33х35 см для двойной печати  средних изделий

3 стола 35х17 см для двойной печати рукавов и штанин

2 стола для бейсболок

Допечатная обработка

Послепечатная  обработка
Не требуется

Закрепление в термопрессе или бесконтактной сушилке при t 170 С в течение 1 мин.
Обработка темных и цветных тканей специальным составом праймером, 

Светлые ткани не обрабатываются

Просушивание белого слоя перед печатью цветного не требуется 

Отпечатки на светлых тканях закрепляются в термопрессе или бесконтактной сушилке при t 170 С в течение 1 мин

Отпечатки на темных тканях закрепляются в течение 2 мин
Обработка темных и цветных тканей специальным составом праймером 

Светлые ткани не обрабатываются

Просушивание белого слоя перед печатью цветного не требуется 

Отпечатки на светлых тканях закрепляются в термопрессе или бесконтактной сушилке при t 170 С в течение 1 мин

Отпечатки на темных тканях закрепляются в течение 2 мин

Расход чернил  в пересчете на отпечаток формата А4 100% заливки средней интенсивности цветов

Стоимость чернил для натуральных тканей

за 1 литр каждого цвета

Стоимость чернил для синтетических тканей

за 1 литр каждого цвета

(печать только на светлых фонах) 

Примерная себестоимость отпечатка А4 100% заливки:

-натуральные ткани

-синтетические ткани

(только светлый фон)
1 мл всего, независимо от количества  цветов

от 125 до 250 $
(в зависимости от марки чернил)

Около 125 $
Около 0.12 $
Около 0.12 $
   1 мл  CMYK

+  

   3-4  мл  WHITE

от 125 до 250 $
(в зависимости от марки чернил)

Около 125 $
Светлый фон – от 0.12 до 0,2 $ 

Темный фон – около  1,3 $
Около 0,12 $
   1 мл  CMYK

+  

   3-4  мл  WHITE

от 125 до 250 $
(в зависимости от марки чернил)

Около 125 $
Светлый фон – от 0.12 до 0,2 $ 

Темный фон – около  1,3 $
Около 0,12 $

Профилактические мероприятия при средней интенсивности работы (8 часов каждый день)
2 раза в месяц установка промывочных картриджей (входят в комплект поставки) для запуска автоматической процедуры промывки тракта и головки 

Содержание принтера в чистоте 
Ежедневная автоматическая  микропрочистка, взбалтывание картриджей

1 раз в неделю взбалтывание емкости с белыми чернилами

2 раза в месяц установка промывочных картриджей (входят в комплект поставки) для запуска автоматической процедуры промывки тракта и головки 

 Содержание принтера в чистоте 
Ежедневная автоматическая микропрочистка, взбалтывание картриджей

1 раз в неделю взбалтывание емкости с белыми чернилами

2 раза в месяц установка промывочных картриджей (входят в комплект поставки) для запуска автоматической процедуры промывки тракта и головки 

 Содержание принтера в чистоте 

Габаритные размеры

Вес

Срок поставки


Длина     80 см   


Ширина  90 см

Высота   40 см

Рабочая длина 160 см (ход платформы)

70 кг

2 - 3 недели


Длина     120 см   


Ширина  90 см

Высота   40 см

Рабочая длина 160 см (ход платформы)
70 кг

2 - 3 недели


Длина     160 см   


Ширина  90 см

Высота   40 см

Рабочая длина 200 см (ход платформы)

75 кг

2 - 3 недели



Комплект поставки
-принтер,

-сменные столы для   

 носителя 3 шт., 

-комплект    дозаправляемых  

 картриджей с чернилами   для  

 натуральных тканей 4 шт по 110 мл

-комплект промывочных 

 картриджей 4 шт

-программное обеспечение

-руководство пользователя
-принтер,

-сменные столы для   

 носителя 3 шт., 

-комплект дозаправляемых  

 картриджей с чернилами   для   

 натуральных тканей 8 шт по 110 мл

-комплект промывочных 

 картриджей 8 шт

-программное обеспечение

-руководство пользователя
-принтер,

-сменные столы для   

 носителя 8 шт., 

-комплект дозаправляемых  

 картриджей с чернилами  для натуральных  

 тканей 8 шт по 110 мл

-комплект промывочных 

 картриджей 8 шт

-программное обеспечение

-руководство пользователя

Дополнительные материалы и оборудование для DTX-400
Расходные материалы (кроме чернил):


                         Расход / частота замены
                         *Цена 

Промывочная жидкость
      1 литр в 1,5 месяца
                2 500 руб за 1 литр

Праймер для темных тканей
     1 литр на 200-250 отпечатков А4 (приблизительно)
                2 800  руб за 1 литр

Печатающая головка
      Раз в 8 -10  месяцев (в среднем)
                49 000 за шт

Дэмпферы (фильтры)
      Вместе с головкой
1 500 руб за шт,
требуется 8 шт.

 Дополнительное оборудование:

Термопресс  от  40 000 руб

Электрораспылитель или аэрограф с компрессором  для нанесения праймера на темные ткани – цена от 4 500 до 15 000 руб

Нами накоплен огромный опыт  работы  на данных принтерах, что позволяет нам оперативно предоставлять необходимые клиенту консультации и квалифицированное гарантийное и постгарантийное обслуживание (гарантия 1 год).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Производственная компания ДекоПринт,

Россия, г.Новосибирск, ул.Пригородная 19 (цоколь), тел/факс: (383) 344-28-37, 349-96-16, e-mail:dekoprint@mail.ru dtx@ngs.ru, сайт: www.dtx400.ru
